ÍNDICE

| Resumo | p. 1 |
| --- | --- |
| Tema | p. 2 |
| Problema de pesquisa | p. 2 |
| Justificativa | p. 2 |
| Objetivos | p. 3 |
| Metodologia | p. 3 |
| Resultados e conclusões | p. 5 |

RESUMO

O projeto LEAF – Solução Ecológica de Cuidado Agrícola de Baixo Custo surge da necessidade de reduzir o uso de agrotóxicos sintéticos, cujo emprego excessivo tem gerado altos custos, riscos à saúde humana e ao meio ambiente.

A proposta integra duas frentes complementares: a formulação de um bioagrotóxico natural e biodegradável, desenvolvido a partir de compostos vegetais com propriedades biocidas comprovadas na literatura científica, e o desenvolvimento de um sistema automatizado de pulverização seletiva baseado em visão computacional.

O bioagrotóxico é composto por extrato de neem, própolis, óleo essencial de cravo-da-índia, extratos de alho e cebola, pimenta-malagueta e sabão potássico como emulsificante. Sua eficácia foi comprovada por meio de cinco ensaios principais: 1) ação pós-colheita em frutos; 2) cultura microbiológica de fungos e 3) bactérias (ambos em placas de Petri); 4) efeito de choque; e 5) aplicação em couve infestada por pulgões.

A fim de comprovar sua eficácia, foram testados quatro tratamentos (T0–T3), variando a presença dos componentes principais. Os resultados demonstraram inibição quase total do crescimento fúngico in vitro, redução significativa da proliferação microbiana em frutos pós-colheita e controle efetivo de pulgões.

Paralelamente, o protótipo robótico, composto por uma câmera, microcontrolador ESP32 e bomba peristáltica, foi programado em Python usando OpenCV para identificar a planta-alvo e realizar a pulverização apenas onde/quando necessário, proporcionando maior precisão e economia estimada de até 70% no uso de produto. O sistema demonstrou confiabilidade e segurança, além de reduzir a exposição do agricultor e o tempo de trabalho manual.

Em fase de aprimoramento para testes de campo, o LEAF representa uma inovação acessível e sustentável voltada especialmente a pequenos e médios produtores rurais, contribuindo para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 2, 9 e 12, e consolidando-se como uma alternativa viável para o futuro da agricultura ecológica no Brasil.

| Observações: | Se possível, aumentar, ainda tem muito espaço disponível. Avaliar a necessidade de enfatizar mais a parte eletrônica. |
| --- | --- |
| Tamanho atual: | 2040/4000 caracteres |

TEMA

Desenvolvimento de ferramentas tecnológicas acessíveis no combate à degradação ambiental agrícola, garantindo a preservação dos ecossistemas e a segurança alimentar do consumidor final.

| Observações: | Aparentemente curto demais, apesar de parecer completo. Verificar se é melhor deixar mais amplo ou mais específico. |
| --- | --- |
| Tamanho atual: | 184/2000 caracteres |

PROBLEMA DE PESQUISA

O projeto busca uma resposta para a falta de alternativas de manejo agrícola de precisão que sejam financeiramente acessíveis a pequenos e médios produtores, somada à dependência de agrotóxicos convencionais formulados com compostos altamente tóxicos à saúde humana e ao meio ambiente. Os métodos manuais atuais geram desperdício de insumos e potencializam a exposição direta do agricultor a substâncias nocivas e a contaminação de alimentos por resíduos químicos devido à ausência de seletividade na aplicação. Por outro lado, as tecnologias comerciais de visão computacional e automação possuem custo proibitivo, criando uma lacuna tecnológica que impede o acesso desse perfil de produtor a soluções eficientes, ecológicas e de baixo custo.

| Observações: | Verificar se é melhor aumentar o problema de pesquisa ou deixar do jeito que está, levando em consideração que o problema de pesquisa deve ser técnico e objetivo e que o número máximo de caracteres é 2000. |
| --- | --- |
| Tamanho atual: | 742/2000 caracteres |

JUSTIFICATIVA

Sob a perspectiva ambiental e ecotoxicológica, a aplicação contínua e sem critério de agrotóxicos convencionais resulta na degradação do solo, contaminação de lençois freáticos e corpos d'água, além de promover o desequilíbrio dos ecossistemas. Esse processo elimina organismos não-alvo, como insetos polinizadores e inimigos naturais, favorecendo a seleção de pragas resistentes e demandando dosagens progressivamente maiores. Paralelamente, a saúde humana é gravemente comprometida. A exposição frequente de pequenos e médios agricultores a substâncias tóxicas — intensificada pelo manuseio e pulverização manual sem proteção adequada — associa-se a intoxicações agudas e enfermidades crônicas. Da mesma forma, a presença de resíduos químicos em alimentos atinge diretamente o consumidor final.

| Observações: | Se possível, aumentar o tamanho do texto, ainda tem muito espaço disponível. |
| --- | --- |
| Tamanho atual: | 796/2000 caracteres |

OBJETIVOS

Cada uma de suas fases foi guiada a partir de objetivos gerais e específicos próprios. O objetivo geral da fase 1 foi validar a viabilidade da proposta, construindo um protótipo inicial do sistema automatizado e testando a primeira formulação do bioagrotóxico.

Entre os objetivos específicos, constavam:

- Selecionar, com base em revisão bibliográfica e orientação técnica, os ingredientes do bioagrotóxico e preparar a primeira mistura experimental;

- Montar um circuito eletrônico de baixo custo, integrado a um microcontrolador ESP32, capaz de acionar seletivamente uma bomba peristáltica;

- Desenvolver um script em Python, utilizando a bibliotecas Time, Serial, NumPy e OpenCV, para reconhecimento visual de plantas (alface) e comunicação com o hardware;

- Realizar testes preliminares simples, em ambiente controlado, a fim de observar a ação inicial do bioagrotóxico e demonstrar o funcionamento do borrifador seletivo;

- Fomentar a pesquisa interdisciplinar em ciência aplicada, tornando o manejo agrícola mais seguro e eficiente.

O objetivo geral da fase 2 foi aumentar a robustez tanto do bioagrotóxico quanto do pulverizador automatizado. Dentre os objetivos específicos desta fase, estavam:

- Ampliar os testes biológicos do bioagrotóxico, aplicando-o em diferentes contextos: frutos pós-colheita, culturas fúngicas e bacterianas em ágar, e frutos já infestados (“efeito de choque”);

- Comparar a eficácia dos diferentes tratamentos (T0 – controle; T1 – sabão potássico; T2 – mistura sem própolis; T3 – mistura com própolis);

- Refinar o protótipo automatizado, melhorando precisão, estabilidade e robustez física;

- Testar a lógica de reaplicação e avaliar seus efeitos sobre a eficácia contra fungos;

| Observações: | Por causa do limite de caracteres, removemos toda a parte referente à fase 3 do projeto. Pensamos que deve ser melhor definir todos os objetivos de desenvolvimento para a MOSTRATEC e adicionar aos objetivos o que for pertinente. |
| --- | --- |
| Tamanho atual: | 1724/2000 caracteres |

METODOLOGIA

A metodologia adotada na Fase 1 envolveu tanto a preparação experimental do bioagrotóxico quanto a prototipagem eletrônica do sistema de pulverização.

A formulação do bioagrotóxico foi definida a partir de consulta a artigos científicos, materiais técnicos da EMBRAPA e referências acadêmicas. Os ingredientes selecionados foram: extrato de nim, própolis, óleo essencial de cravo, extratos de alho e cebola, pimenta-malagueta, sabão potássico e água destilada. A preparação foi feita por emulsão manual, com armazenamento refrigerado. Ensaios preliminares foram realizados em alface e frutos contaminados, para observar indícios de ação inseticida e fungicida.

O sistema do protótipo automatizado foi implementado em Python, utilizando OpenCV para processamento de imagem e detecção da cultura de alface. A comunicação entre o computador e o microcontrolador ESP32 foi estabelecida via porta serial. O ESP32 controlava um transistor NPN responsável por acionar a bomba peristáltica de 12V. O circuito foi montado em protoboard, com componentes de baixo custo e reutilizáveis.

Foram realizadas simulações controladas em bancada, nas quais a câmera identificava a planta e acionava seletivamente a bomba para aplicação localizada. A cada teste, ajustes de calibração foram feitos no código e no hardware, visando melhorar a precisão da detecção e a confiabilidade do acionamento da bomba.

A metodologia da Fase 2 contemplou experimentos em laboratório e refinamento da automação, dentre os quais destacam-se os seguintes passos:

- Realização de experimentos comparativos entre os quatro tratamentos (T0, T1, T2 e T3).

- Realização de testes em frutos pós-colheita (morango e tomate), avaliando deterioração, odor, firmeza e presença de líquido.

- Testes em placas de ágar com fungos e bactérias, analisando turvação, pontos de crescimento e odores.

- Testes de “choque” em frutos já infestados, observando o efeito imediato da calda.

- Implementação da reaplicação diária em determinados grupos, para avaliar diferenças de eficácia.

- No que diz respeito ao desenvolvimento da parte de automação do borrifador, a metodologia da fase 2 contemplou as seguintes etapas:

- Desenvolvimento de nova versão do código em Python/OpenCV, visando à maior precisão de reconhecimento e redução de falsos positivos;

- Melhorias físicas no protótipo: ajustes na bomba peristáltica, nas conexões e na estrutura geral para aumentar resistência e estabilidade.

- Integração com hardware mais confiável e realização de simulações prolongadas, a fim de avaliar durabilidade e confiabilidade do sistema.

Para a fase 3, de desenvolvimento futuro, a metodologia do projeto prevê a prototipagem avançada do sistema e sua avaliação prática. Dentre os passos a serem seguidos, estão previstos:

- Desenvolvimento de versões adaptadas do sistema para trilhos, drones e rovers;

- Testes em campo piloto;

- Aplicação do bioagrotóxico em cultivos reais, monitorando sua eficácia contra pragas e doenças;

- Coleta de dados quantitativos (área tratada, volume aplicado, economia de calda, comparação com aplicação convencional);

- Registro de custos de implementação e facilidade de uso em campo;

- Análise da usabilidade e manutenção do sistema;

- Estudo do impacto ambiental e da segurança para agricultores e consumidores.

| Observações: | Analisar a necessidade de remover a parte que faz referência à fase 3. Além disso, como ainda há muito espaço, avaliar a possibilidade de aumentar a metodologia. |
| --- | --- |
| Tamanho atual: | 3307/4000 caracteres |

RESULTADOS E CONCLUSÕES

Os resultados obtidos ao longo do desenvolvimento do Projeto LEAF – Solução Ecológica de Baixo Custo para Cuidado Agrícola comprovam sua viabilidade técnica, biológica e ambiental, demonstrando que a integração entre um bioagrotóxico natural e um sistema automatizado de aplicação seletiva pode tornar o manejo agrícola mais seguro, econômico e sustentável.

Nos ensaios realizados, a formulação à base de compostos vegetais apresentou ampla ação antifúngica e bacteriostática, com destaque para os tratamentos T2 e T3, que reduziram significativamente o crescimento microbiano e retardaram a deterioração de frutos pós-colheita.

Os testes em mudas de couve confirmaram o controle efetivo de pulgões, validando o potencial do bioagrotóxico como alternativa parcial aos defensivos sintéticos. Os resultados registrados no diário de bordo da Fase 2 indicam que o Tratamento 2 (sem própolis) apresentou desempenho consistente, e em alguns casos superior ao T3 (com própolis), sobretudo em frutos e testes microbiológicos.

A reaplicação diária das formulações intensificou o efeito antifúngico, evidenciando que a frequência de aplicação e o equilíbrio entre os extratos vegetais são fatores determinantes para a eficácia do bioagrotóxico. Esses achados reforçam a necessidade de ajustes de concentração e padronização dos protocolos de aplicação, etapa essencial para consolidar a estabilidade e a eficiência da mistura nas próximas fases do projeto.

O protótipo automatizado, programado em Python e controlado por ESP32, apresentou detecção visual precisa e acionamento estável da bomba peristáltica, permitindo pulverizações pontuais e economia estimada de até 70% no uso de insumos, além de reduzir a exposição do operador e o tempo de trabalho. Assim, o LEAF se consolida como uma solução tecnológica acessível e sustentável, especialmente voltada a pequenos e médios produtores rurais, unindo biotecnologia verde e automação agrícola de baixo custo.

Ao contribuir para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, o projeto reafirma seu compromisso com a inovação responsável e a produção agrícola consciente. Como perspectiva, a fase 3 prevê a validação em campo e a implementação de versões com trilhos, rovers e drones, ampliando a eficiência e a aplicabilidade da tecnologia.

O LEAF, portanto, representa uma alternativa promissora para o futuro da agricultura ecológica e inteligente, aliando produtividade e preservação ambiental.

| Observações: | Dividir melhor em parágrafos. Se necessário, aumentar, ainda tem muito espaço disponível. Analisar a necessidade da parte referente à fase 3. |
| --- | --- |
| Tamanho atual: | 2455/4000 caracteres |

OBSERVAÇÕES GERAIS:

- A necessidade de aumentar a quantidade de texto precisa ser analisada em quase todos os tópicos;

- Precisa ser feita uma verificação da ortografia;

- Todas as menções à fase 3 devem ser analisadas, já que, na teoria, essa fase já teria que estar finalizada;

- Tentar humanizar mais o texto, pois o regulamento da MOSTRATEC proíbe o uso;

- Precisamos estipular todas as metas para caso o projeto seja aprovado na MOSTRATEC para que possamos incluir os detalhes nos dados do projeto, assim como fizemos na preparação para o DGC.